| 序号 | 目标编号 (文件前缀) | 目标类型 | 起始方位角/运动角 | 起始深度 | LOFAR 线谱频率 (Hz) | 线谱数量 | DEMON 轴频 (Hz) | DEMON 显著特征 (谐波/叶频) | 调制深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ship A | 水下潜艇 1 | 60.0°/45 | 50 | [125] | 1根 (极少) | 2.1 Hz | 仅保留微弱7叶叶频 | 0.40 (弱) |
| 2 | Ship B | 水下潜艇 2 | 80.0°/80 | 60 | [112] | 1根 (极少) | 2.8 Hz | 仅保留微弱7叶叶频 | 0.45 (弱) |
| 3 | Ship C | 水面船 1 (近邻干扰) | 88.2°/85 | 10 | [120, 180, 240] | 3根 (谐波) | 4.2 Hz | 2~5次连续谐波簇 | 0.85 (强) |
| 4 | Ship D | 水面船 2 (近邻干扰) | 90.0°/95 | 8 | [135, 180, 225, 270] | 4根 (谐波) | 5.5 Hz | 2~6次连续谐波簇 | 0.90 (强) |
| 5 | Ship E | 水面船 3 | 120.0°/120 | 12 | [200, 250] | 2根 (谐波) | 6.8 Hz | 2~4次连续谐波簇 | 0.85 (强) |
| 6 | Ship F | 水面船 4 | 140.0°/160 | 15 | [140, 280] | 2根 (谐波) | 8.1 Hz | 2~5次连续谐波簇 | 0.88 (强) |

表1.1

软件设计思路：
现在有的代码是：
1.信号处理代码beam_untitled79_nonPreInfo_PRO7.m
2.目标位置信息代码plot_target_locaiton.m

3.水面水下目标分辨代码MFP_beamformer_sim41_nofig_readraw

现有的仿真信号是：见表1.1有四个水面舰船信号的干扰，两个水下目标潜艇信号的目标。（先统称疑似目标吧）

现在的审查依据是：根据《被动指标》要求文档总的内容，对疑似目标方位，疑似目标线谱，疑似目标数量，疑似目标种类（虚假干扰or真实威胁）进行判别，有目标种类判别正确率的要求。

需要在qt5_wsl_c++环境内运行，使用eigen数学库，qcustomplot绘图库。

我的想法是：从原始代码下手，分成两大块：
信号处理模块和自校验模块。

信号处理模块以beam_untitled79_nonPreInfo_PRO7.m为依据。分为实时处理和后续处理两部分。

假设有数据M(120)帧，每帧T(3)秒，我就有了一个总共T_all(360秒（6分钟）)的原始数据。定义处理两分钟为一批，那么每批处理N(40)帧。每批实时处理完毕后，发送信号给后续处理和自校验模块。

实时处理部分：

绘图部分：宽带实时方位检测提取结果，宽带空间谱实时折线图，实时动态DEMON谱，波束定向功率谱估计和线谱检测提取图。

日志部分：输出每帧的实时检测汇报。
			类似：

[第60帧 实时检测汇报] ----

▶ 目标1 (DCV:59.5°, CBF:59.5°) 实时轴频检测: 2.2 Hz

▶ 目标2 (DCV:80.1°, CBF:80.1°) 实时轴频检测: 2.8 Hz

▶ 目标3 (DCV:88.2°, CBF:90.4°) 实时轴频检测: 4.2 Hz

▶ 目标4 (DCV:90.4°, CBF:90.4°) 实时轴频检测: 5.5 Hz

▶ 目标5 (DCV:120.0°, CBF:119.5°) 实时轴频检测: 6.8 Hz

▶ 目标6 (DCV:141.4°, CBF:140.7°) 实时轴频检测: 8.2 Hz

[本帧全局线谱聚合] 检测到 6 个特征波束簇:

-> 波束 59.5° 簇线谱: [ 124.7 ] Hz

-> 波束 80.1° 簇线谱: [ 111.7 ] Hz

-> 波束 88.2° 簇线谱: [ 119.3 179.0 238.7 ] Hz

-> 波束 90.4° 簇线谱: [ 134.3 179.2 224.0 268.8 ] Hz

-> 波束 120.0° 簇线谱: [ 198.8 248.5 ] Hz

-> 波束 141.4° 簇线谱: [ 139.2 278.3 ] Hz

后续处理部分：

绘图部分：CBF/DCV空间谱历程，目标特定方位频率切片对比图(CBF_vs_DCV)和各目标原始LOFAR谱，各目标历史LOFAR谱 (TPSW均衡)，各目标专属线谱连续轨迹图 (DP提取)。

日志部分：输出：第N批数据-目标特征提取池 (聚类线谱 + 统计轴频)

类似：

第N批数据-目标征提取池 (聚类线谱 + 统计轴频)

======================================================

▶ 目标 1 [高频线谱] : 124.7Hz(58/60)

[低频轴频] : 稳定中心约 2.2 Hz

----------------------------------------------------

▶ 目标 2 [高频线谱] : 111.7Hz(56/60)

[低频轴频] : 稳定中心约 2.8 Hz

----------------------------------------------------

▶ 目标 3 [高频线谱] : 119.3Hz(58/60), 179.0Hz(58/60), 238.8Hz(58/60)

[低频轴频] : 稳定中心约 4.2 Hz

----------------------------------------------------

▶ 目标 4 [高频线谱] : 134.3Hz(58/60), 179.2Hz(56/60), 224.0Hz(57/60), 268.8Hz(58/60)

[低频轴频] : 稳定中心约 5.5 Hz

----------------------------------------------------

▶ 目标 5 [高频线谱] : 198.8Hz(56/60), 248.5Hz(48/60)

[低频轴频] : 稳定中心约 6.8 Hz

----------------------------------------------------

▶ 目标 6 [高频线谱] : 139.2Hz(50/60), 278.3Hz(42/60)

[低频轴频] : 稳定中心约 8.2 Hz

信号处理模块处理计算得到的信息：目标数量，目标当前角度CAL_JIAODU，目标LOFAR线谱CAL_FLINE，目标DEMON轴频CAL_FDEMON。

自校验模块以plot_target_locaiton.m和MFP_beamformer_sim4.m为依据，通过导入json文本或者直接界面输入的方式，录入各个目标信息（目前是6个），应该包括：目标名，目标LOFAR线谱，目标DEMON轴频，目标初始方位，目标初始距离，目标运动方位，目标真实深度REAL_ DEPTH1，目标速度等信息。

它需要：

1.依据已有的raw文件，在接收到来自信号处理模块的触发信号，处理时长(默认40帧，2分钟)，在上一次的基础上，计算一次plot_target_locaiton，计算一次MFP_beamformer_sim41_nofig_readraw（需要先核实目标是否还在30km以内）。

2.通过纯数学计算得到目标的当前角度REAL_JIAODU，目标的当前深度REAL_DEPTH2(注意，这里深度是读取raw算出来的，信号处理模块无法提供，但是输出日志的时候要归到信号处理部分)，结合不变的目标LOFAR线谱REAL_FLINE，目标DEMON轴频REAL_FDEMON和初始输入的真实REAL_DEPTH1。

3.结合当前批信号处理模块的目标征提取池信息+ REAL_DEPTH2，然后输出日志表格对照，

类似：
			目标1： 	计算频率CAL_FLINE 真实频率REAL_FLINE，

计算轴频REAL_FLINE 真实轴频REAL_FDEMON

计算方位CAL_JIAODU 真实方位REAL_JIAODU

计算深度(用REAL_DEPTH2) 真实深度REAL_DEPTH1

综合判别：应该是：[水下潜艇]或者是[水面舰船]

计算输出是：[水下潜艇]或者是[水面舰船]

判别正确or失败！

注：综合判别的依据: 依据深度，小于等于20m是水面舰船，大于20m是水下潜艇。

目标2：同上

目标3：同上

目标4：同上

最终的输出:

当初处理完所有帧后，统计按批次处理的输出日志，汇总一个最终版的，要求给出目标识别的正确率。至于目标每帧方位角动态跟踪表 (DCV vs CBF 精度对比)的日志，鉴于帧数太多，就不做输出了。